|  | Escola Secundária de Sebastião da Gama |
| --- | --- |
|  | Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores – Módulo 3 |
|  | Ano 10º - Turma N |
|  | Prof. Carlos Pereira |

Situação/problema

Relatório da Experiência 9

Circuitos lógicos

Descodificador Elevador 3:8

www.ticmania.net

Desenvolve o relatório da experiencia 9 usando o modelo das experiencias anteriores. Este relatório terá como objetivo desenvolver um descodificador para implementar num elevador. O circuito deve ter três saídas:

A primeira indica se o andar em que estamos é ímpar. (s0)

A segunda indica se o andar é o R/C ou um dos 3 pisos superiores: 0, 5, 6, 7 (s1)

A terceira indica se o elevador só pode andar numa direção (R/C e último andar) s2

23=8

## Tabela

| Entradas |  |  | Saídas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A1 | A0 | S2 | S1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.Mapa de Karnaugh

| . | A1A0 | A1’A0’ |  | A1’A0 |  | A1A0 |  | A1A0’ |  | S2 Não tem Simplificação S2=a2’a1’a0’+a2a1a0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
| A2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 |  |

| . | A1A0 | A1’A0’ |  | A1’A0 |  | A1A0 |  | A1A0’ |  | S1 S1=A1’A0’A2’+A0A2+A1A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
| A2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 |  |

| . | A1A0 | A1’A0’ |  | A1’A0 |  | A1A0 |  | A1A0’ |  | S0 S0=A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |  |
| A2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 |  |